Rechtsgrundlagen zum ÖWAV-Regelblatt 45 „Oberflächenentwässerung durch Versickerung in den Untergrund“

1	Recht der Europäischen Union

1.1	Richtlinie 80/68/EWG über den Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung durch bestimmte gefährliche Stoffe (Grundwasserrichtlinie)

Der erste Rechtsakt zur emissionsseitigen Zurückdrängung bzw. Beseitigung von Belastungen der Gewässer der europäischen Union durch besonders gefährliche Stoffe war die Gewässerschutzrichtlinie 76/464/EWG (kodifizierte Fassung 2006/11/EG, aufgehoben mit 22.12. 2013 durch Art. 22 der RL 2000/60/EG - WRRL ). Sie gilt in erster Linie für oberirdische Binnengewässer und Küstengewässer. Analoge Schutzbestimmungen für Grundwasser sind in der Grundwasserrichtlinie 80/68/EWG enthalten, die an die Systematik der Gewässerschutzrichtlinie 76/464/EWG anknüpft bzw. deren das Grundwasser betreffende Bestimmungen ersetzt.

Ziel der Grundwasserrichtlinie 80/68/EWG ist es, die direkte Ableitung gefährlicher Stoffe in das Grundwasser zu verhindern bzw. die indirekte Ableitung gefährlicher Stoffe zu begrenzen. Die „gefährlichen Stoffe“ werden in zwei Gruppen zusammengefasst:

- Stoffe der Liste I, die wegen ihrer Toxizität, Langlebigkeit und Bioakkumulation als besonders gefährlich für die aquatischen Systeme eingeschätzt werden. Darunter fallen:

- organische Halogenverbindungen und Stoffe, die im Wasser derartige Verbindungen bilden können

- organische Phosphorverbindungen

- organische Zinnverbindungen

- Stoffe, die im oder durch Wasser kanzerogene, mutagene oder teratogene Wirkung entfalten

- Quecksilber und Quecksilberverbindungen

- Cadmium und Cadmiumverbindungen

- Mineralöle und Kohlenwasserstoffe

- Cyanide.

- Stoffe der Liste II

- bestimmte Metalloide und Metalle sowie ihre Verbindungen (Zink, Kupfer, Nickel, Chrom, Blei, Selen, Arsen, Antimon, Molybdän, Titan, Zinn, Barium, Beryllium, Bor, Uran, Vanadium, Cobalt, Thallium, Tellur, Silber)

- Biozide und davon abgeleitete Verbindungen, die nicht in der Liste I aufgeführt sind,

- Stoffe, die eine für den Geschmack und/oder den Geruch des Grundwassers abträgliche Wirkung haben, sowie Verbindungen, die im Grundwasser zur Bildung solcher Stoffe führen und es für den menschlichen Gebrauch ungeeignet machen

- giftige oder langlebige organische Siliziumverbindungen und Stoffe, die im Wasser zur Bildung solcher Verbindungen führen können mit Ausnahme derjenigen, die biologisch unschädlich sind oder sich im Wasser rasch in biologisch unschädliche Stoffe umwandeln

- anorganische Phosphorverbindungen und reiner Phosphor

- nicht beständige Mineralöle und aus Erdöl gewonnene nicht beständige Kohlenwasserstoffe

- Fluoride

- Ammoniak und Nitrite.

Die Grundwasserrichtlinie gilt sowohl für direkte Ableitungen (dh. ohne Boden- oder Untergrundpassage) wie auch für indirekte Ableitungen (dh. nach Boden- oder Untergrundpassage) von Wasser in den Untergrund bzw. das Grundwasser. Ableitungen von Stoffen der Liste I in das Grundwasser sind zu verhindern („Nullemissionsregelung“), Ableitungen von Stoffen der Liste II sind zu begrenzen.

Verboten ist jegliche direkte Einleitung von Stoffen der Liste I in das Grundwasser. Diesbezügliche Ausnahmen sind nur vorgesehen für Einleitungen von häuslichen Abwässern geringfügigen Ausmaßes aus Bauobjekten außerhalb der Entsorgungsgebiete von Systemkanalisationen (sofern sie nicht in Schutzgebieten für die Wasserversorgung liegen), für Abwässer mit derart geringen Mengen oder Konzentrationen von Stoffen der Listen I und II, dass jegliche Gefährdung der Beschaffenheit des Grundwassers ausgeschlossen werden kann und für radioaktive Abwässer.

Einer Bewilligungspflicht unterliegen jedenfalls:

- die direkte Ableitung von Stoffen der Liste II

- Maßnahmen zur Beseitigung oder zur Lagerung zwecks Beseitigung von Stoffen der Liste I und der Liste II, die zu einer indirekten Ableitung führen können

- die Rückführung geothermisch genutzter Wässer, von Grubenwasser und von Wasser aus Wasserhaltungen in den Untergrund

- die Ableitung in für Nutzungen untaugliches Grundwasser

- künstliche Anreicherungen des Grundwassers für Zwecke der öffentlichen Grundwasserbewirtschaftung.

Bewilligungen der Einleitungen von Stoffen der Listen I oder II in den Untergrund dürfen nur zeitlich befristet erteilt werden und sind alle vier Jahre zu überprüfen; sie müssen bestimmten Kriterien entsprechen bzw. bestimmte Festlegungen enthalten wie z.B. Orte der Einleitung, Einleitungsverfahren, zulässige Konzentrationen und Frachten der abgeleiteten Stoffe, Überwachungsauflagen u.ä. (siehe Art. 9 bis 11).

Die Mitgliedstaaten werden weiters zu folgenden Aktivitäten verpflichtet:

- Verhinderung indirekter Ableitungen aus anderen Tätigkeiten (etwa der Lagerung von Wasser gefährdenden Stoffen)

- Überwachung der Einhaltung von in den Genehmigungen festgelegten Bedingungen

- Überwachung der Auswirkungen der Ableitungen auf die Beschaffenheit des Grundwassers

- Erstellung einer Bestandsaufnahme der erteilten Genehmigungen

- Erteilung einschlägiger Auskünfte an die Kommission.

Strengere nationale Maßnahmen der Mitgliedstaaten sind ausdrücklich zugelassen. Die Grundwasserrichtlinie wird durch die Wasserrahmenrichtlinie mit 22. 12. 2013 aufgehoben.

1.2	Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG)

Zentrales Ziel der WRRL ist die Erhaltung und Verbesserung der Beschaffenheit aller aquatischen Ökosysteme und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete sowie die Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung. Erreicht soll dies werden durch eine auf Gesamteinzugsgebiete bezogene Gewässerbewirtschaftung, die in Zeitzyklen von jeweils 6 Jahren ablaufen soll und aus den Schritten Bestandsaufnahme, Problemidentifikation, Zielformulierung, Maßnahmenfestlegung und -durchführung sowie Erfolgskontrolle (die in weiterer Folge als Bestandsaufnahme für den zeitlich nächst folgenden Planungszyklus fungieren soll) besteht.

In der WRRL definierte Güteziele sollen sicherstellen, dass sich alle Oberflächengewässer und Grundwässer der Gemeinschaft in einem guten Zustand befinden und eine Verschlechterung dieses Zustands verhindert wird. Die Mitgliedstaaten müssen im Rahmen von einzugsgebietsbezogenen Gewässerbewirtschaftungsplänen und darin integrierten Maßnahmenprogrammen die erforderlichen Aktivitäten festlegen und umsetzen, um einen zumindest guten Zustand ihrer Gewässer zu erreichen. Wenn sich ein Gewässer bereits in einem guten Zustand befindet, soll dieser bewahrt bleiben. Generell soll die Einleitung gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft schrittweise verringert werden. Jedes Maßnahmenprogramm enthält grundlegende Maßnahmen und ergänzende Maßnahmen; zu den grundlegenden Maßnahmen (Mindestanforderungen !) gehören jedenfalls Regelungen wie Verbote der Einleitung gefährlicher Stoffe in Gewässer aus Punktquellen oder Bewilligungspflichten für die Einleitung derartiger Stoffe. Die erteilten Bewilligungen sind in regelmäßigen zeitlichen Intervallen zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren (sh. Art. 11 Abs. 3 lit. g WRRL).

Für Grundwasser fordert die WRRL eine Verhinderung bzw. Begrenzung der Einleitung von Schadstoffen zwecks Herbeiführung eines guten chemischen Zustands bzw. der Verhinderung jeder weiteren Verschlechterung des chemischen Zustands sowie die Gewährleistung bzw. Herbeiführung eines guten Mengenzustands des Grundwassers (Art. 4 WRRL). Für Grundwasserkörper, die der Trinkwassernutzung dienen, nennt Art. 7 WRRL als zusätzlichen Aspekt des Grundwasserschutzes die Verminderung des Aufwands für die Wasseraufbereitung im Rahmen der Trink-wasserversorgung; zu den dafür in Frage kommenden Instrumenten werden auch Schutzgebiete gezählt. Nähere Maßnahmen zur Begrenzung bzw. Verhinderung der Grundwasserverschmutzung sind gemäß Art. 17 WRRL einer gesonderten Regelung durch den Rat und das Parlament vorbehalten.

1.3	Richtlinie 2006/118/EG idF der Richtlinie 2014/80/EU zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung

Die Tochterrichtlinie zu Art. 17 WRRL trifft folgende spezielle Festlegungen für den Grundwasserschutz:

- Kriterien für die Beurteilung des chemischen Zustands des Grundwassers (gemeinschaftseinheitliche Güteziele für Nitrat und Pestizide sowie auf nationaler Ebene durch die Mitgliedstaaten festzulegende Schwellenwerte für Schadstoffgehalte, die in den einzelnen Mitgliedstaaten die gute Beschaffenheit von Grundwasserkörpern gefährden könnten; Vorgangsweise zur Interpretation von Überwachungsergebnissen der Grundwasserbeschaffenheit; Mindestanforderungen an Überwachungssysteme für die Grundwasserbeschaffenheit)

- Kriterien für die Ermittlung eines signifikant ansteigenden Trends der Belastung des Grundwassers durch einzelne Schadstoffe sowie Festlegungen zur Bestimmung der Ausgangspunkte für Maßnahmen, die eine diesbezügliche Trendumkehr bewirken sollen

- Ergänzende Bestimmungen zur WRRL betreffend die Verhinderung bzw. Begrenzung des Eintrags von Schadstoffen in das Grundwasser.

Die Vorkehrungen zur Verminderung bzw. Begrenzung von Schadstoffeinträgen in das Grundwasser sollen sicherstellen, dass das bereits mit RL 80/68/EWG erreichte Schutzniveau weiterhin gewährleistet ist. Die Differenzierung zwischen gefährlichen Stoffen, deren Eintrag verhindert werden soll, und sonstigen Stoffen, deren Eintrag begrenzt werden soll, wird beibehalten (sh. Erwägungsgründe 13 und 14 der RL). Demgemäß ergeben sich an die von den Mitgliedstaaten zu erstellenden Maßnahmenprogramme nach Art. 11 WRRL folgende Anforderungen:

- Der Eintrag gefährlicher Stoffe in das Grundwasser ist mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verhindern. Als gefährlich einzustufen sind jene Stoffgruppen und Stofffamilien, die in Anhang VIII Z 1 bis 6 und 7 bis 9 der WRRL genannt werden wie folgt:

- Organohalogene Verbindungen und Stoffe, die im Wasser derartige Verbindungen bilden können

- Organische Phosphorverbindungen

- Organische Zinnnverbindungen

- Stoffe und Zubereitungen oder deren Abbauprodukte, deren karzinogene oder mutagene Eigenschaften bzw. steroidogene, thyreoide, reproduktive oder andere Funktionen des endokrinen Systems beeinträchtigende Eigenschaften im oder durch das Wasser erwiesen sind

- Persistente Kohlenwasserstoffe sowie persistente und bioakkumulierende organische toxische Stoffe

- Cyanide

- Metalle und Metallverbindungen

- Arsen und Arsenverbindungen

- Biozide und Pflanzenschutzmittel.

- Der Eintrag sonstiger in Anhang VIII WRRL genannter nicht gefährlicher Stoffe oder von nicht gefährlichen Stoffen, die in Anhang VIII WRRL nicht genannt werden, in das Grundwasser ist so zu begrenzen, dass die Einträge nicht zu einer Verschlechterung der Grundwasserbeschaffenheit führen oder signifikant steigende Trends der Verschmutzung auslösen. Die Maßnahmen haben dem Stand der Technik bzw. der besten verfügbaren Umweltpraxis zu entsprechen. Der Eintrag von Schadstoffen aus diffusen Quellen ist soweit technisch möglich zu berücksichtigen.

Die Mitgliedstaaten können in einem ersten Schritt festlegen, welche der in lit. a genannten Stoffe, insbesonders bei den Metallen und Metalloiden, als gefährlich bzw. nicht gefährlich einzustufen sind.

Von den gestellten Anforderungen können die Mitgliedstaaten unter genau definierten Voraussetzungen abweichen (Bagatellfälle, Unfälle oder außergewöhnliche Umstände, künstliche Grundwasseranreicherung etc.), wenn zumindest eine effiziente Überwachung der betroffenen Grundwasserkörper gesichert ist.

1.4	Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) – (IE - RL)

Industrieanlagen bestimmter Art und Größe (sh. Anhang I der IE - RL) müssen gewisse Anforderungen hinsichtlich der Vermeidung oder - sofern die Vermeidung nicht möglich ist - der Verminderung der Umweltbelastung durch Emissionen in Luft, Wasser und Boden erfüllen, damit ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt erreicht wird.

Alle in den Geltungsbereich der IE - RL fallenden Anlagen unterliegen der Antrags-, Bewillligungs- und Überwachungspflicht. Bei der Bewilligung für eine derartige Anlage hat die Behörde mittels Festlegung von Emissionsgrenzwerten für jene in Anhang II der IE - RL genannten Schadstoffe sowie sonstige Schadstoffe, die aus der Anlage emittiert werden könnten, dafür die sorgen, dass die Belastungen der Umweltkompartimente Luft, Wasser und Boden so gering gehalten wird, wie es zumindest dem Stand der Technik entspricht (best available techniques – BAT). Weiters sind Auflagen für den Schutz des Bodens und des Grundwassers sowie Anforderungen an die Emissionsüberwachung, die Wartung und die Vorkehrungen gegen Störfälle und Unfälle zu definieren. Das Anforderungsniveau für die behördlichen Vorschreibungen wird in auf Industriesektoren bezogenen technischen Dokumenten festgelegt, welche von europäischen Fachgremien erarbeitet und von der Kommission veröffentlicht werden (BREF’s – BAT – Reference Documents). In zeitlich wiederkehrenden Intervallen von 4 Jahren sind durch die Behörde bei bestehenden Anlagen alle Bewilligungsauflagen zu überprüfen und erforderlichenfalls zu aktualisieren.

Besonderes Augenmerk richtet die IE - RL auf den Boden- und Grundwasserschutz. Bevor eine in den Geltungsbereich der IE - RL fallende Anlage in Betrieb genommen oder ihre Bewilligung wiederverliehen wird, muss der Betreiber am Anlagenstandort den Ausgangszustand der Boden- und Grundwasserbelastung durch jene gefährlichen Stoffe erheben, die bei den in der Anlage ausgeübten Tätigkeiten hergestellt, verwendet oder freigesetzt werden. Das Erhebungsergebnis ist der Behörde vorlegen. Bei Beendigung der Anlagenaktivität muss der Betreiber den Zustand von Boden und Grundwasser am Standort erneut erheben und bewerten. Wurde im Lauf des Anlagenbetriebs eine erhebliche Steigerung der Belastungen von Boden oder Grundwasser durch gefährliche Stoffe verursacht, die aus der Anlage freigesetzt wurden, so hat der Betreiber die Verpflichtung, die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung der eingetretenen Verschmutzungen zu ergreifen bzw. das Ausmaß der Verschmutzung auf das Ausgangsniveau zu reduzieren (sh. Art. 14 und 22 der IE - RL). Zu beachten ist dabei auch, dass der Begriff „gefährliche Stoffe“ in der IE - RL wesentlich umfassender definiert ist (Bezugnahme auf Art. 3 und Anhang I Teile 2 bis 5 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen oder Gemischen – sh. dazu Art. 3 Z 18 der IE - RL) als in der WRRL oder der RL 2006/118/EG über den Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung.

Die Entsorgung des verunreinigten Niederschlagswassers von Flächen eines der IE - RL unterliegenden Betriebs durch z.B. Versickerung kann in Abhängigkeit von den Gegebenheiten des Einzelfalls am Standort zu einer derartigen Steigerung der Boden- oder Grundwasserbelastung durch gefährliche Stoffe führen, dass im Zug der Anlagenstilllegung kostspielige Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden. Bei der wasserrechtlichen Bewilligung einer derartigen Entsorgung von Niederschlagswasser sind jedenfalls die nach dem Stand der Technik möglichen Vermeidungs- bzw. Verminderungsmaßnahmen hinsichtlich des Rückhalts relevanter gefährlicher Stoffe vorzusehen. Da in den auf Industriesektoren bezogenen BREF’s das Thema Niederschlagswasserbehandlung kaum behandelt wird, ist davon auszugehen, dass die erforderlichen technisch – organisatorischen Maßnahmen auf Einzelfallebene von der Behörde definiert werden müssen.

2	Bundesrecht

2.1	Wasserrechtsgesetz (WRG 1959)

Nach § 32 WRG 1959 sind Einwirkungen auf Gewässer, die unmittelbar oder mittelbar deren Beschaffenheit beeinträchtigen, nur nach wasserrechtlicher Bewilligung zulässig; bloß geringfügige Einwirkungen gelten bis zum Beweis des Gegenteils nicht als Beeinträchtigung der Gewässerbeschaffenheit. Auf Einwirkungen, Maßnahmen und Anlagen, die nach § 32 WRG 1959 bewilligungspflichtig sind, finden alle Bestimmungen des WRG 1959 für Wasserbenutzungen sinngemäß Anwendung; es sind dies im Wesentlichen die Vorschriften über

- die Prüfung des Bedarfs (§ 13 WRG 1959)

- die Prüfung des technischen Standards der Vorhaben bzw. der geplanten Maßnahmen (§§ 12a, 13, 30g und 33b, 103 und 104 WRG 1959)

- die Prüfung der Verträglichkeit eines Vorhabens mit den wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen unter Berücksichtigung der tatsächlichen wasserwirtschaftlichen Verhältnisse (§§ 12, 13, 30 bis 30d, 55c, 104, 104a und 105 WRG 1959),

- die Befristung von Bewilligungen (§ 21 WRG 1959)

- das Erlöschen von Wasserrechten (§§ 27, 29 und 29a WRG 1959)

- Vorschriften für die Durchführung des Bewilligungsverfahrens (§§ 98 ff WRG 1959)

- Vorschriften betreffend die Aufsicht (§§ 134 und 134a WRG 1959).

Der Bewilligungspflicht nach § 32 WRG 1959 unterliegen insbesondere:

- Einbringungen von Stoffen in festem, flüssigem oder gasförmigem Zustand in Gewässer mit den erforderlichen Anlagen

- Einwirkungen durch ionisierende Strahlen oder Temperaturänderung

- Maßnahmen, die zur Folge haben, dass durch Eindringen (Versickern) von Stoffen in den Boden die Beschaffenheit des Grundwassers beeinträchtigt wird

- die Verrieselung oder Verregnung gewerblicher oder städtischer Abwässer

- eine erhebliche Änderung von Menge oder Beschaffenheit der bewilligten Einwirkung

- die künstliche Anreicherung von Grundwasser für Zwecke der öffentlichen Grundwasserbewirtschaftung.

Bei der Bewilligung von Einwirkungen auf die Beschaffenheit des Grundwassers sind dessen besondere Schutzbedürftigkeit im Interesse der allgemeinen Wasserversorgung sowie allfällige Einbringungsverbote und -beschränkungen zu beachten (vgl. QZV Chemie GW zur Umsetzung der Richtlinien 80/68/EWG bzw. 2006/118/EG).

Durch das Versickern von Abwasser oder verunreinigtem Niederschlagswasser - dazu gehören u.a. auch verunreinigte Wässer von Verkehrsflächen - wird regelmäßig und typisch die Grundwasserbeschaffenheit beeinträchtigt. Selbstreinigungskraft und Puffervermögen des Bodens vermögen zwar Verunreinigungen des Grundwassers zu dämpfen oder zu verzögern, angesichts der erfahrungsgemäß lang anhaltenden Dauer der Grundwasserbelastungen sind derartige Einwirkungen aber unerwünscht, wenngleich nicht immer vermeidbar. Das Versickern von Abwasser oder verunreinigtem Niederschlagswasser ist daher nur zulässig, wenn eine andere Lösung nicht möglich oder vertretbar ist, die (Ab)Wasserbehandlung nach dem Stand der Technik erfolgt, keine Gefährdung des guten Zustands des von der Einleitung betroffenen Grundwasserkörpers zu befürchten ist und keine Beeinträchtigung von (öffentlichen oder privaten) Wasserversorgungsanlagen zu erwarten ist. Direkteinbringungen in das Grundwasser ohne Bodenpassage sind grundsätzlich zu unterlassen (für Stoffe nach Anhang 2 der QZV Chemie GW sogar unionsrechtlich verboten). Wegen der besonderen, u.a. standortspezifischen Anforderungen des Grundwasserschutzes wurden für Versickerungen von Abwasser keine generellen Emissionsbegrenzungen verordnet; der in den Abwasseremissionsverordnungen umschriebene Stand der Technik ist aber sinngemäß als Mindeststandard anzuwenden (sh. die Rechtsprechung des VwGH).

Das oberflächliche Ausbringen von Abwasser oder verunreinigtem Niederschlagswasser (Verrieseln, Verregnen, Versickern über Mulden u.ä.) ist ebenfalls als Einwirkung anzusehen, damit grundsätzlich bewilligungspflichtig und nur nach entsprechender (Ab)Wasserbehandlung zulässig.

Bezüglich der Aufsicht ist im Zusammenhang mit der Versickerung von Niederschlagswasser von Betriebsflächen insbesondere auf § 134a WRG 1959 zu verweisen. Mit WRG – Novelle 2013 (Umweltrechtsanpassungsgesetz BGBl. I Nr. 98/2013) wurde durch § 134a WRG 1959 in Umsetzung von Art. 22 Abs. 2 IE-RL der Betreiber einer in den Geltungsbereich der genannten Richtlinie fallenden Anlage verpflichtet, einen Bericht über den Ausgangszustand des Grundwassers an seinem Anlagenstandort zu erstellen, sofern beim Betrieb seiner Anlage gefährliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden. Vergleichbare Regelungen wurden auch in die §§ 83a und 353a GewO und in § 51 AWG 2002 eingeführt. Damit wurde eine rechtliche Basis für eine kontinuierliche Überwachung bzw. Überprüfung des Grundwasserzustands am Anlagenstandort durch die Anlagenbetreiber geschaffen. Ein derartiger Bericht für den Standort einer IE-RL – Anlage ist vorzulegen

- im Fall der Neubewilligung

- im Fall der Erneuerung oder Aktualisierung des Konsenses (z.B.. anlässlich der Anpassung an einen geänderten Stand der Technik)

- fortführend in fünfjährlichen Intervallen, sofern die Behörde nicht kürzere Intervalle vorschreibt.

Inhalt und Umfang der Berichte sowie die Eingrenzung der Anzahl der zu überwachenden relevanten gefährlichen Stoffe sind einer gesonderten Verordnung vorbehalten. Ein derartiger Bericht soll als Grundlage für die Festlegung geeigneter Auflagen im anlagenrechtlichen Genehmigungsverfahren dienen, weshalb § 134a WRG 1959 den Betreiber verpflichtet, die Berichte der „zuständigen Anlagenbehörde“ als Antragsunterlage zu übermitteln. Die Berichte sind auch Bestandteile des im Rahmen des Wasserinformationssystems Austria (WISA) eingerichteten elektronischen Registers der Belastungen und Auswirkungen (§§ 59 und 59a WRG 1959).

Im Fall der Stilllegung (endgültigen Einstellung) einer IE-RL – Anlage verpflichtet der ebenfalls mit Novelle 2013 eingeführte § 29a WRG 1959 den Betreiber, allfällige Grundwasserverschmutzungen durch relevante gefährliche Stoffe, die auf Grund einer IE-RL - Tätigkeit verursacht wurden, ein letztes Mal zu bewerten und erforderlichenfalls zu beseitigen. Die Verpflichtung zu einer derartigen Sanierung des Grundwassers am Anlagenstandort ist grundsätzlich unabhängig von der Verpflichtung, einen Bericht über den Ausgangszustand nach § 134a WRG 1959 zu erstellen. Vom Betreiber diesbezüglich zu planende Maßnahmen sind der zuständigen Behörde anzuzeigen und in weiterer Folge von dieser dem Betreiber mit Bescheid aufzutragen. Reichen die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht aus, das angestrebte Ziel zu erreichen, hat die Behörde weiter gehende Maßnahmen vorzusehen. Nach Durchführung der Maßnahmen und ihrer Überprüfung soll der Anlagenbetreiber zu keiner weiteren Sicherung des auf diese Weise herbeigeführten Zustands des Grundwassers verpflichtet sein (letztmalige Vorkehrungen dürfen keine Dauervorschreibungen sein, vergleiche § 29 Abs. 4 WRG 1959). § 29a Abs. 2 WRG 1959 unterscheidet verschiedene Fallkonstellationen. Der wesentliche Unterschied zwischen diesen Konstellationen besteht darin, dass auch im Fall des Nichtvorliegens eines Berichts über den Ausgangszustand (§ 134a WRG 1959) eine Verpflichtung des Betreibers besteht, allfällige zum Zeitpunkt der Stilllegung am Standort im Grundwasser vorhandene Schadstoffe aus genehmigten gleichartigen Tätigkeiten zu entfernen, sofern diese eine ernsthafte Gefährdung für die Gesundheit oder Umwelt darstellen. Keine Vorkehrungen bzw. Maßnahmen gemäß § 29a WRG 1959 sind erforderlich, wenn im Rahmen der genehmigten IE-RL - Tätigkeiten keine relevanten gefährlichen Stoffe verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden.

2.2	Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser (QZV Chemie GW BGBl. II Nr. 98/2010 idF BGBl. II Nr. 461/2010)

Zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben (Richtlinie 2000/60/EG) wurden mit der WRG – Novelle 2003 in § 30c Abs. 1 WRG 1959 als Umweltziele für Grundwasser u.a. der gute chemische Zustand und der gute Mengenzustand sowie ein Verschlechterungsverbot verankert. Auf dieser Rechtsgrundlage hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft mit Verordnung den guten chemischen und mengenmäßigen Zustand sowie die im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot maßgeblichen Kriterien zu bezeichnen (§ 30c Abs. 2 WRG 1959), wobei auch die näheren Vorgaben der Richtlinie 2006/118/EG (Grundwasserrichtlinie) zu berücksichtigen sind.

Bereits vor Kundmachung der QZV Chemie GW existierten folgende Verordnungen zum Schutz und zur Überwachung des Grundwassers

- Verordnung betreffend Schwellenwerte für Grundwasserinhaltsstoffe (Grundwasserschwellenwertverordnung – GSwV), BGBl. Nr. 502/1991, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 147/2002,

- Verordnung über den Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung durch bestimmte gefährliche Stoffe (Grundwasserschutzverordnung), BGBl. II Nr. 398/2000,

- Verordnung über die Überwachung des Zustands von Gewässern (Gewässerzustandsüberwachungsverordnung – GZÜV), BGBl. II Nr. 479/2006.

Mit der QZV Chemie GW werden diese für den Schutz des Grundwassers zentralen Regelungen zusammengeführt. Es werden die Kriterien für den guten chemischen Zustand des Grundwassers und die Vorgangsweise für die Bestimmung des signifikanten Trends einer Güteverschlechterung einschließlich der Festlegung des Ausgangspunkts für die Trendumkehr vorgegeben und weiters die Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers gegen die Verschmutzung durch Schadstoffe und Verschlechterung festgelegt.

Die Grundwasserrichtlinie definiert unionsweit einheitliche chemische Güteziele für Grundwasser nur bei den Parametern „Nitrat“ und „Pestizide“. Unionseinheitliche Güteziele für andere Schadstoffe wurden mit Verweis auf die hohe natürliche Variabilität der Grundwasserbeschaffenheit als nicht zweckmäßig eingestuft. Daher werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, unter Berücksichtigung der national ermittelten Risiken sowie der Kriterien des Anhangs II der Grundwasserrichtlinie eigene Güteziele festlegen, die als „Schwellenwerte“ bezeichnet werden. Erforderlichenfalls sind auch für die unionseinheitlich geregelten Schadstoffe strengere Güteziele als die genannten zu erlassen.

In Anlage 1 Spalte 1 der QZV Chemie GW werden für 27 grundwasserrelevante Parameter chemische Güteziele festgelegt. Im Hinblick auf den vorsorglichen Schutz des Grundwassers vor Belastungen entsprechen diese Schwellenwerte jeweils 90 % der derzeit geltenden Trinkwassergrenzwerte. Der Parameter Orthophosphat ist in der Trinkwasserverordnung nicht geregelt, ist aber in Anlage 1 der QZV Chemie GW aufgenommen, da er für stehende Oberflächengewässer und Landökosysteme, die mit dem Grundwasser in Verbindung stehen, von Bedeutung sein kann. Den Vorgaben der Grundwasserrichtlinie entsprechend wird der Ausgangspunkt für die Umkehr eines ansteigenden Trends der Grundwasserbelastung für einen Güteparameter bei 75 % des zugehörigen Trinkwassergrenzwerts festgelegt.

Die Beurteilung des chemischen Zustands von Grundwasser hat auf der Ebene der Grundwasserkörper zu erfolgen (gemäß § 30c Abs. 3 Z 1 WRG 1959 ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter). Anlage 13 der GZÜV (Gewässerzustandsüberwachungsverordnung) enthält eine Darstellung der Grundwasserkörper sowie der Gruppen von Grundwasserkörpern (vgl. auch § 5 Abs. 6 der QZV Chemie GW). Die Grundwasserkörper können für die Beurteilung auch zu Gruppen von Grundwasserkörpern zusammengefasst werden. Bundeseinheitliche Festlegungen für die Auswertung und Interpretation von Ergebnissen der Messungen der Grundwasserbeschaffenheit werden in § 5 QZV Chemie GW getroffen.

Die §§ 6 bis 9 QZV Chemie GW enthalten die aus dem Unionsrecht abgeleiteten näheren Festlegungen für Vermeidungs- und Begrenzungsmaßnahmen zum Schutz des Grundwassers. Diese Festlegungen entfalten im individuellen Verwaltungsverfahren bei der wasserrechtlichen Bewilligung von Einwirkungen auf die Grundwasserbeschaffenheit (z.B. einer geplanten Einleitung von Niederschlagswasser in den Untergrund) unmittelbare Wirkung wie folgt:

- Verbot der direkten Einbringung von Schadstoffen der nachfolgend genannten Stofffamilien und Stoffgruppen, sofern sie nicht auf Grund ihrer geringen Toxizität, ihrer Kurzlebigkeit oder des geringen Risikos der Bioakkumulation vernachlässigt werden können

- Organohalogene Verbindungen und Stoffe, die im Wasser derartige Verbindungen bilden können

- Organische Phosphorverbindungen

- Organische Zinnnverbindungen

- Stoffe und Zubereitungen oder deren Abbauprodukte, deren karzinogene oder mutagene Eigenschaften bzw. steroidogene, thyreoide, reproduktive oder andere Funktionen des endokrinen Systems beeinträchtigende Eigenschaften im oder durch das Wasser erwiesen sind

- Mineralöle und Kohlenwasserstoffe

- Cyanide

- Quecksilber und Quecksilberverbindungen

- Cadmium und Cadmiumverbindungen

Von einer direkter Einbringung spricht man, wenn ein Stoff ohne jegliche Untergrundpassage in das Grundwasser gelangt oder wenn im Zug seiner Einbringung ins Grundwasser zwar eine Durchströmung des Untergrunds erfolgt, der durchströmte Bereich des Untergrunds jedoch keine belebte Bodenzone aufweist (sh. die Erläuterungen des BMLFUW zur QZV Chemie GW). Ob diese belebte Bodenzone natürlichen Ursprungs sein muss oder auch künstlich hergestellt sein kann, wird in den Erläuterungen nicht ausgeführt. Ausnahmen vom Einleitungsverbot sind nach Maßgabe des § 32a Abs. 1 lit. a oder b WRG 1959 zulässig.

- Bewilligungspflicht für alle anderen vom Verbot nicht betroffenen direkten und indirekten Einbringungen von Stoffen ins Grundwasser, sofern sie die Geringfügigkeitsschwelle überschreiten. Für die Prüfung der Zulässigkeit einer Einbringung in das Grundwasser ist maßgeblich, ob ein Schwellenwert für einen Parameter der Grundwasserbeschaffenheit im Grundwasserkörper eingehalten wird. Gemäß § 7 Abs. 2 QZV Chemie GW ist für einen Güteparameter die Gefahr der Verschmutzung jedenfalls dann nicht gegeben, wenn das den Untergrund durchsickernde Wasser beim Erreichen der Grundwasseroberfläche eine Konzentration des Schadstoffs aufweist, die nicht größer ist als der zugehörige Schwellenwert. Abbau- oder Rückhaltevorgänge im Zug der Untergrundpassage können berücksichtigt werden. Ist an der Stelle des Wassereintritts in die Grundwasseroberfläche eine Überschreitung des Schwellenwerts für einen Güteparameter nicht auszuschließen, so ist von der Gefahr einer unzulässigen Beeinträchtigung der Beschaffenheit des betroffenen Grundwasserkörpers auszugehen. Im Bewilligungsverfahren nach § 32 WRG 1959 ist daher von der Behörde im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung zu entscheiden, ob unter Berücksichtigung eines konkreten Einmischungsbereichs Bewilligungsfähigkeit gegeben ist (E – I – Betrachtung bezogen auf den betroffenen Grundwasserkörper analog zur Einbringung in ein Oberflächengewässer). Die Bewilligung eines Vorhabens, das eine Verschlechterung des guten chemischen Zustands des Grundwasserkörpers zur Folge hätte (Überschreitung des Schwellenwerts für einen Güteparameter in Folge einer Schadstoffeinbringung) ist mangels ausdrücklicher Erwähnung in § 104a Abs. 1 WRG 1959 nicht zulässig.

Aus den §§ 30g Abs. 1, 33b Abs. 1 und 104 Abs. 1 lit. b WRG 1959 ergibt sich, dass bewilligungsfähig nur Anlagen zur Behandlung von Abwasser oder belastetem Niederschlagswasser sind, wenn sie zumindest dem Stand der Technik entsprechen.

- Bescheide für die wasserrechtliche Bewilligung von Einbringungen von Stoffen in den Untergrund bzw. das Grundwasser müssen Mindestkriterien erfüllen, die in § 9 QZV Chemie GW definiert sind.

Maßnahmen zum Schutz der Wasserversorgung gemäß §§ 34 ff WRG 1959 sowie Maßnahmen zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen, die durch das Aktionsprogramm Nitrat 2012 festgelegt worden sind, bleiben von den Bestimmungen der §§ 6 bis 9 QZV Chemie OG unberührt.

2.3	Verordnungen nach §§ 34, 35, 37 und 54 WRG 1959

Die §§ 34 und 35 WRG 1959 regeln den besonderen Schutz von oberirdischen und unterirdischen Wasservorkommen, die der Wasserversorgung dienen. Zum Schutz einer Wasserversorgungsanlage gegen Verunreinigung oder gegen Beeinträchtigung ihrer Ergiebigkeit können gemäß § 34 WRG 1959 von der Wasserrechtsbehörde vorsorglich mit Bescheid besondere Anordnungen über die Bewirtschaftung oder sonstige Benutzung von Grundstücken getroffen, die Errichtung bestimmter Anlagen oder Gebäude an eine Anzeige- oder Bewilligungspflicht geknüpft oder untersagt sowie entsprechende Schutzgebiete ausgewiesen werden. Dies ist auch bei nicht bewilligungspflichtigen Wasserversorgungen sowie für Nutzwasserentnahmen möglich. Ferner können mit Verordnung des Landeshauptmannes - in bestimmten Fällen auch des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft - in einem näher zu bezeichnenden Teil eines Einzugsgebiets (Schongebiet) Maßnahmen, die die Beschaffenheit, Ergiebigkeit oder Spiegellage des Wasservorkommens zu gefährden vermögen, als anzeige- oder bewilligungspflichtig erklärt, ggf. auch verboten oder beschränkt werden. Auch zur Sicherung der künftigen Wasserversorgung können Anordnungen im Sinn des § 34 WRG 1959 getroffen werden (sh. § 35 WRG 1959).

Anordnungen nach den §§ 34 und 35 WRG 1959 sind häufig mit wasserwirtschaftlichen Rahmenverfügungen nach § 54 WRG 1959 verknüpft. In derartigen vom BMLFUW zu erstellenden Verordnungen können Widmungen, Einschränkungen bei der Verleihung von Wasserrechten, Gesichtspunkte für die Handhabung von Bestimmungen des WRG 1959, Anordnungen zur Beibehaltung eines bestimmten Zustands sowie die Anerkennung wasserwirtschaftlicher Interessen bestimmter Beteiligter als rechtliche Interessen ausgesprochen werden. § 54 WRG 1959 tritt zwar mit Ablauf des 22. 12. 2012 außer Kraft, auf ihm fußende Verordnungen behalten jedoch als Verordnungen nach § 55g Abs. 1 Z 1 WRG 1959 ihre Gültigkeit (sh. WRG – Novelle 2011 BGBl. I Nr. 14/2011).

Während Anordnungen nach § 34 WRG 1959 bereits die Existenz einer konkreten Wasserversorgung voraussetzen und daher aus Anlass der Bewilligung einer solchen zu treffen sind, ist dies bei Vorsorgemaßnahmen zur Sicherung der künftigen Wasserversorgung nicht erforderlich. Auf den Schutz von Heilquellen und Heilmooren finden die Bestimmungen sinngemäß Anwendung (§ 37 WRG 1959).

Einbringungen von verunreinigtem Niederschlagswasser in den Untergrund sind jedenfalls Maßnahmen, die die Beschaffenheit von Grundwasser großflächig und lang andauernd beeinträchtigen können. Daher kann der Umgang mit Niederschlagswasser grundsätzlich Gegenstand von Regelungen in Bescheiden nach § 34 WRG 1959 oder in Verordnungen nach §§ 34, 35 oder 54 WRG 1959 sein. Welche Arten von Maßnahmen der Niederschlagswasserbeseitigung einer besonderen Aufmerksamkeit der Behörden bzw. Wasserversorgungsunternehmen unterliegen, ergibt sich jeweils aus der Textierung des für eine Wasserversorgungsanlage oder ein Wasservorkommen geltenden Bescheides bzw. einer geltenden Verordnung.

2.4	Gewerbeordnung 1994

Wasserrecht wird nicht nur von den nach §§ 98 bis 100 WRG 1959 zuständigen Behörden, sondern auch von nach anderen Materiengesetzen des Bundes zuständigen Behörden vollzogen. Bei gewerblichen Betriebsanlagen ist nach § 356b Abs. 1 GewO 1994 die wasserrechtsbehördliche Zuständigkeit für folgende Bewilligungstatbestände auf jene Behörde übertragen, die nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung für die Betriebsanlage zuständig ist (in der Regel die Bezirksverwaltungsbehörde):

- Wasserentnahmen für Feuerlöschzwecke (§§ 9 und 10 WRG 1959)

- Erd- und Wasserwärmepumpen (§ 31c WRG 1959)

- Abwassereinleitungen in Gewässer (§ 32 Abs. 2 lit. a, b und e WRG 1959) ausgenommen Abwassereinleitungen aus Anlagen zur Behandlung der in einer öffentlichen Kanalisation gesammelten Abwässer

- Lagerungen von Stoffen, die zur Folge haben, dass durch Eindringen (Versickern) von Stoffen in den Boden das Grundwasser verunreinigt wird (§ 32 Abs. 2 lit. c WRG 1959)

- Abwassereinleitungen in wasserrechtlich bewilligte Kanalisationsanlagen (§ 32b WRG 1959).

- Beseitigung von Dach-, Parkplatz- und Straßenwässern.

Die gewerberechtliche Bewilligung ersetzt in den oben genannten Teilbereichen eine wasserrechtliche Bewilligung; die materiell-rechtlichen Bestimmungen des WRG 1959 sind jedoch bei einer derartigen Bewilligung nach GewO 1994 von der Gewerbebehörde anzuwenden.

Einleitungen von Niederschlagswasser, welches von Dächern, Parkplätzen oder Straßen gewerblicher Betriebsanlagen stammt, in Oberflächengewässer oder Grundwasser sind von der Aufzählung in § 356b Abs. 1 GewO 1994 seit der Novelle zur Gewerbeordnung BGBl. I Nr. 125/2013 ebenfalls erfasst und werden somit im gewerberechtlichen Genehmigungsverfahren unter „Mitanwendung“ der einschlägigen wasserrechtlichen Vorgaben bewilligt. Unklar ist, ob Niederschlagswasser von betrieblichen Manipulationsflächen, welches sich in seiner Zusammensetzung von den anderen genannten Wässern erheblich unterscheiden und teilweise hoch belastet sein kann, von der Aufzählung mit erfasst wird.

3	Recht der Bundesländer

3.1	Baugesetze und Bauordnungen

Die baurechtlichen Bestimmungen der einzelnen Bundesländer sind zu beachten.

3.2	Raumordnungen und Flächenwidmungen

In den Raumordnungen werden überregional die Ziele der Nutzung von Gebieten geplant. Die Flächenwidmungen geben Auskunft über die mögliche Nutzung einzelner Grundstücke.

3.3	Naturschutzgesetze

Darin werden Schutzgebiete und -zonen in den einzelnen Bundesländern ausgewiesen, in denen die Errichtung von Gebäuden und Bauwerken nicht oder nur eingeschränkt bzw. unter speziellen Auflagen möglich ist.

3.4	Kanalisationsgesetze

Sie regeln jeweils die Möglichkeit bzw. Verpflichtung zur Errichtung von Kanalisationsanlagen durch die Gemeinden und Städte, sowie die Herstellung der Anschlüsse für die einzelnen Grundstücke. Es wird dabei auch festgelegt welche Abwässer eingeleitet werden müssen und welche eingeleitet werden können.

In den dazu gehörigen Verordnungen der Länder sind auch die Schlüssel für die Bemessung der Anschlusskosten und Benützungsgebühren geregelt.